Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

CZĘŚĆ 3:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa DP Nr 4325W od skrzyżowania z DP Nr 1811W do granicy powiatu”

SPIS TREŚCI:

- Informacja o Zamawiającym

- Informacja podstawowa o przedmiocie zamówienia

- Stan istniejący (opis)

- Założenia projektowe

- Skład dokumentacji

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Wyszkowski,

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

NIP: 7621886920, REGON: 550668829

INWESTOR:

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa DP Nr 4325W od skrzyżowania z DP Nr 1811W do granicy powiatu”, w sposób umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

Zakres zadania obejmuje n/w odcinki drogi powiatowej nr 4325W:

- odcinek A: od skrzyżowania z DP Nr 1811W do dz. ew. nr 391/1 obręb Mościska (początek zwartej zabudowy);

- odcinek B: od dz. ew. nr 391/1 obręb Mościska (początek zwartej zabudowy) do skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. ew. nr 483 obręb Mościska (koniec zwartej zabudowy);

- odcinek C: od skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. ew. nr 483 obręb Mościska do granicy z powiatem wołomińskim,

o łącznej długości ok. 4,00 km, zlokalizowane w miejscowościach Adelin, Mościska i Przykory, gmina Zabrodzie.

Lokalizacja obiektu – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2c do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również występowanie w imieniu Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego we wszystkich niezbędnych postępowaniach administracyjnych oraz przygotowanie wymaganych dla uzyskania zezwolenia na budowę tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

- STAN ISTNIEJĄCY

Infrastruktura drogowa:

na odcinku A:

Pas drogowy:

– (dz. ew. nr 377 obręb Adelin, i dz. ew. nr 297 obręb Mościska) o szerokości zmiennej od ok. 5,5 m do ok. 10,0 m.

Jezdnia:

- o przekroju daszkowym i nawierzchni bitumicznej, o ok. 5,0 m szerokości.

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna,  odcinkowo prawdopodobnie na  podbudowie brukowej.

Pobocza:

- dwustronne - nieutwardzone .

Chodniki: brak.

Skrzyżowania:

- z drogą powiatową DP Nr 1811W na dz. ew. nr 303/2  obręb Adelin: o nawierzchni bitumicznej

Zjazdy publiczne:

- do dróg wewnętrznych o nawierzchni nieutwardzonej.

Zjazdy indywidualne:

- do przyległych posesji zabudowanych, część o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

- do użytków leśnych i rolnych: w większości nie wyznaczone - bezpośrednio z drogi.

Przepusty:

– przepust poprzeczny między dz. ew. nr 373 i 267 obręb Mościska;

– przepust poprzeczny między dz. ew. nr 276 i 389 obręb Mościska;

– przepusty pod zjazdami na rowach przydrożnych.

Odwodnienie:

- odcinkowo po obu stronach rowy przydrożne  .

na odcinku B:

Pas drogowy – (dz. ew. nr 297 obręb Mościska i dz. ew. nr 294/6 - poszerzenie), o szerokości zmiennej od ok. 8,0 do ok. 10,0 m.

Jezdnia:

o przekroju daszkowym i nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,00 m.

Konstrukcji jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna prawdopodobnie na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem.

Pobocza: nieutwardzone, po obu stronach jezdni.

Chodniki: brak;

Skrzyżowania:

- z drogą gminną na dz. ew. nr  483 obręb Mościska: o nawierzchni gruntowej.

- Zjazdy publiczne;

- do dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej

Zjazdy indywidualne:

- do przyległych posesji zabudowanych, część o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

- do użytków rolnych: w większości nie wyznaczone - bezpośrednio z drogi.

Przepusty:

- przepust poprzeczny dz. ew. nr 388/2 i 276 obręb Mościska

Odwodnienie:

- w przyległy teren

na odcinku C:

Pas drogowy – (dz. ew. nr 463 obręb Mościska, dz. ew. nr 57 obręb Przykory, dz. ew. nr 56 obręb Przykory – działki główne oraz dz. ew. nr 59/1, 60/1, 61/1,62/1, 63/1, 64/1, 3/1, 4/1, 5/1 obręb Przykor - poszerzenie), o szerokości zmiennej od ok. 5,0 do ok. 12,0 m (punktowo na skrzyżowaniu z drogą gminna w m. Przykory do ok. 18,00 m).

Jezdnia:

o przekroju daszkowym i nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od ok. 4,80 m do ok. 5,20 m.

Konstrukcji jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna prawdopodobnie na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem.

Pobocza: nieutwardzone, po obu stronach jezdni.

Chodniki: brak;

Skrzyżowania:

- z drogą gminną na dz. ew. nr  97 obręb Mościska: o nawierzchni gruntowej;

- z drogą gminną/ulicą gminną  na dz. ew. nr 56  obręb Przykory: o nawierzchni bitumicznej;

- z drogą gminną/ulicą gminną  na dz. ew. nr 104  obręb Przykory: o nawierzchni bitumicznej.

- Zjazdy publiczne:

- do dróg wewnętrznych i dróg leśnych o nawierzchni gruntowej.

Zjazdy indywidualne:

- do przyległych posesji zabudowanych, część utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej;

- do użytków rolnych i leśnych: w większości nie wyznaczone - bezpośrednio z drogi.

Przepusty:

- przepust poprzeczny dz. ew. nr 448 i 260 obręb Mościska(do rowu melioracyjnego położonego na dz.

prywatnych)

- przepust poprzeczny dz. ew. nr 458 i 467 obręb Mościska

- przepust poprzeczny dz. ew. nr 66 i 119 obręb Przykory (do rowu melioracyjnego położonego na dz.

prywatnych)

- przepust poprzeczny dz. ew. nr 74/6 i 161 obręb Przykory(do rowu melioracyjnego położonego na dz.

prywatnych)

– przepusty pod zjazdami na rowach przydrożnych.

Odwodnienie:

- obustronne rowy przydrożne częściowo zasypane

UWAGA:

-  wody płynące rz. Fiszor na dz. ew. nr 260 przyległej bezpośrednio do granicy pasa drogowego

Elementy małej architektury:

na odcinku B:

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego pasa drogowego:

- Kapliczka – postument kamienny, po prawej stronie na dz. ew. nr 288 obręb Mościska

- kapliczki/krzyże, po prawej  na dz. ew. nr 499 i 296 obr. Mościska

Zieleń:

- pojedyncze drzewa liściaste i iglaste miejscami zakrzaczenia;

Zagospodarowanie przyległe:

- zabudowa mieszkalna i zagrodowa - zwarta na odcinku B i w m. Przykory na odcinku C;

- tereny rolne i leśne na odcinku A i B;

sieci uzbrojenia terenu:

- istniejące:

- sieć wodociągowa; sieć teletechniczna; sieć energetyczna

- projektowana:

sieć wodociągowa

Zarządcy dróg:

- DP nr 1811W:  Zarząd Powiatu Wyszkowskiego,

- drogi gminne na dz. ew. nr  483, 97 obręb Mościska i na dz. ew. nr 56 i 104 obręb Przykory: Wójt

Gminy Zabrodzie

- pozostałe drogi i ulice: drogi wewnętrzne.

Informacja o terenie:

Teren - istniejący pas drogowy DP nr 4325W i tereny przyległe:

- nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- nie znajduje się w obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000 ;

- nie znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią (zalewowym);

- nie znajduje się w terenie objętym ochroną konserwatora zabytków;

- nie znajduje się w terenie zamkniętym – w rozumieniu przepisów szczególnych.

Uwaga:

Podane wyżej informacje o stanie istniejącym Wykonawca zobowiązany będzie samodzielnie zweryfikować i zaktualizować w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE *

Infrastruktura drogowa:

droga klasy „Z”,  w tym:

- przebudowa jezdni:

-  konstrukcja: kategoria ruchu KR 2/3

-  szer. 6,0 m,

-  dwustronny (daszkowy) spadek nawierzchni

- utwardzone pobocze o szer. 1,5 , jako poszerzenie jezdni:

- jednostronnie poza terenem zabudowanym;

- przebudowa skrzyżowań/ wlotów i zjazdów publicznych w niezbędnym zakresie;

- zjazdy indywidualne do posesji/ nieruchomości (na działki rolne po przeprowadzonych analizach własnościowych gruntu):

- do nieruchomości zabudowanych o nawierzchni utwardzonej;

- do nieruchomości niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa.

- chodniki:

- w miarę możliwości tylko w terenach zabudowanych, jednostronnie

- odwodnienie:

- do rowów przydrożnych: odparowujących lub odpływowych: odprowadzających wodę do

istniejących rowów melioracyjnych, powierzchniowe, drenaże, - w zależności od  warunków

terenowych, możliwości techniczno –formalnych i przyjętych rozwiązań   projektowych;

- ewentualnie odcinkowo

kanalizacja deszczowa (rozwiązanie oczekiwane/konieczne na odcinku B!)

- przebudowa/budowa przepustów i innych niezbędnych urządzeń odwodnienia;

- przystanki autobusowe z zatokami lub peronami w m. Mościska i Przykory;

- przejścia dla pieszych, w miarę możliwości technicznych z azylami;

- elementy BRD;

- oznakowanie pionowe i poziome.

Zagospodarowanie terenu:

- konieczna rozbiórka/przebudowa kolidujących ogrodzeń posesji oraz ew. zabudowań i innego zagospodarowania znajdujących się w istniejącym pasie drogowym oraz na działkach wydzielonych pod poszerzenie pasa drogowego;

- ew. przestawienie elementów małej architektury;

- ew. wycinka i nowe nasadzenia drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji;

Sieci uzbrojenia terenu:

- likwidacja / przebudowa ewentualnych kolizji nowoprojektowanych elementów z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu.

Przewidywane podziały działek:

Wykonawca wykona projekty podziałów  geodezyjnych działek ewidencyjnych w szacunkowej ilości ok. 130 szt.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

W dokumentacji należy uwzględnić przebudowę sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym obiektem. Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne budowy /przebudowy sieci lub urządzeń oraz wykona i uzgodni projekty ich przebudowy z właściwymi zarządcami sieci.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje  (w tym min decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję – pozwolenie wodnoprawne, o ile będą wymagane) - niezbędne dla uzyskania zezwolenia na budowę.

Rozwiązania zawarte w dokumentacji  projektowej w szczególności muszą być zgodne z  przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz aktualnymi warunkami technicznymi określonymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z póź. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019  poz. 2311);

- obowiązujących  przepisach i warunkach określonych przez zarządców sieci w zakresie sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości zastosowania rozwiązań zgodnych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego a następnie po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego opracować wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów  techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia spełniać wymagania wynikające z przepisów:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r..  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja  2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- wszelkich innych, nie wymienionych wyżej obowiązujących przepisów, mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

Uwagi:

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia spełniać wymagania wynikające z przepisów wyszczególnionych w pkt 1) – 6) w ich brzmieniu obowiązującym w dacie odbioru przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w sposób zmieniający wymagania określone w niniejszym  Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami tych przepisów.

- Zamawiający nie wskazuje na tym etapie oczekiwanych rozwiązań projektowych (geometrycznych, konstrukcyjnych i materiałowych) dla projektowanego obiektu.

- Przyjęte rozwiązania projektowe i zastosowane materiały powinny minimalizować  koszty budowy przyszłej inwestycji, jednocześnie jednak powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz związanej nim infrastruktury i być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej a także z wytycznymi i uwagami Zamawiającego zgłaszanymi w toku opracowywania dokumentacji projektowej.

*   -

- Zamawiający posiada Projekt Koncepcyjny, min. na podstawie którego określone zostały w/w założenia i wytyczne do projektowania. Zamawiający udostępni Projekt koncepcyjny Wykonawcy jako materiał wyjściowy i pomocniczy.

- Za zgodą Zamawiającego w/w ogólne założenia i wytyczne do projektowania mogą ulec zmianie w trakcie uzgadniania i opiniowania dokumentacji.

- SKŁAD DOKUMENTACJI

- Projekt Wstępny

- Dokumentacja Projektu Budowlanego

- Projekty Wykonawcze

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (S.T.W.iO.R.).

- Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski

  - Projekt Wstępny

Projekt Wstępny to opracowanie koncepcyjne, które po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do  opracowania Dokumentacji Projektu Budowlanego.

Projekt Wstępny należy opracować w zakresie drogowym na podstawie założeń projektowych.

Ramowa zawartość Projektu Wstępnego:

- projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali nie mniejszej niż 1:500 (na życzenie Zamawiającego w skali dokładniejszej) z wyraźnym zaznaczeniem działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja.

- zwięzły opis techniczny wraz uzasadnieniem proponowanych rozwiązań projektowych.

- uzyskanie pisemnej opinii Gminy Wyszków dla proponowanych wstępnych rozwiązań projektowych.

Projekt Wstępny należy opracować w ilości 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej (w tym 1 egzemplarz jako załącznik do wystąpienia o opinię Gminy)

Na wniosek lub/i za zgodą Zamawiającego w/w założenia i wytyczne dla Projektu Wstępnego mogą ulec zmianie w trakcie jego uzgadniania, opiniowania i konsultacji zewnętrznych.

  - Dokumentacja Projektu Budowlanego

Dokumentacja Projektu Budowlanego to opracowanie projektowe wykonane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu Wstępnego, które stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do uzyskania zezwolenia na budowę.

Ramowa zawartość Dokumentacji Projektu Budowlanego:

- dokumentacja geotechniczna gruntów podłoża w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- komplet materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), w tym mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie  z odrębnymi przepisami,

- projekt budowlany opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej,

w składzie którego należy uwzględnić:

- mapy do celów projektowych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekty branżowe (w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą, w szczególności z sieciami uzbrojenia terenu),

- projekt kanału technologicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 15)  i art. 39 ust.6 ustawy O drogach publicznych,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

- niezbędne uzgodnienia i opinie,

- inwentaryzacja zieleni z ew. oznaczeniem i wykazem drzew przewidzianych do usunięcia,

- ew. projekt nowych nasadzeń zieleni,

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu zaopiniowany pozytywnie przez KPP w Wyszkowie  -  w min. 3 egz.,

- karta informacyjna przedsięwzięcia, o której mowa w art. 96 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. 2018 r. poz. 2081) w 4 egz. + 4 egz. w formie elektronicznej,

- raport oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku gdy o konieczności jego wykonania zdecydują stanowiska właściwych organów na etapie postępowania Oceny Oddziaływania na Środowisko)

- wymagana decyzja środowiskowa,

- wymagany operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego,

- ew. wymagane badania geologiczne,

- komplet dokumentów stwierdzających prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- lista stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu),

- plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Powiatu Wyszkowskiego lub Skarbu Państwa.

- oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz że jest zweryfikowana i posiada odpowiednie uzgodnienia,

- wszelkie inne, nie wymienione wyżej opracowania oraz zgody, opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane dla uzyskania na podstawie opracowanej dokumentacji zezwolenia na budowę.

  - Projekty Wykonawcze

Projekt Wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w Projekcie Budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi: istotnych części obiektu oraz rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i materiałowych, których odzwierciedlenie na rysunkach Projektu Budowlanego nie jest wystarczające.

Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do opracowania S.T.W.iO.R i Przedmiaru robót a następnie wykonania na tej podstawie robót budowlanych.

Projekt Wykonawczy należy opracować w ilości po 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdej branży,

Uwaga:

O ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami, za zgodą Zamawiającego możliwe będzie włączenie zawartości Projektów Wykonawczych do Dokumentacji Projektu Budowlanego.

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (S.T.W.i O.R.).

STWIOR to opracowanie (a)  zawierające w szczególności wymagania, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów/wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz dla określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR) - opracowane dla poszczególnych branż i rodzajów robót. zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania   i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)  - w ilości po 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej branży.

  - Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski

1) Przedmiar robót - opracowany z podziałem na branże i charakterystyczne etapy robót, nazwami i kodem według wspólnego słownika zamówień CPV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania   i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

- w ilości po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdej branży, w formacie PDF. Na życzenie Zamawiającego także w formacie programu do kosztorysowania;

2) Kosztorys inwestorski – opracowany z podziałem na branże i charakterystyczne etapy robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja  2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- w ilości po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdej branży, w formacie PDF. Na życzenie Zamawiającego także w formacie programu do kosztorysowania.

Do kompletu dokumentacji wyszczególnionej w pkt 5.1-5.5 zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt) z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, Przedmiaru robót i Kosztorysu inwestorskiego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków producenckich, towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku  jeżeli jest  to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoważne określenia.

    - Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspólne specyfikacje techniczne

- normy międzynarodowe.

    - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

- polskie specyfikacje techniczne.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje własne.

    - Wnioski z wystąpieniami o uzyskanie decyzji administracyjnych oraz materiały projektowe i inne opracowania z tym związane powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.

    - Projekty dotyczące przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację warunków dotyczących odpowiednich branż. Wykonawca ponosi wszelkie koszty warunków technicznych oraz uzgodnień związane z opracowywana branżą. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branżowe (właścicieli/zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne do daty ostateczności decyzji zezwalającej na budowę. Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną część projektów branżowych.

    - Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Wykonawca  wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, jest zgodna z wymaganiami

odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści,

- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, rysunki będą wykonane wg zasad

rysunku technicznego,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

    - Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) udziału w naradach zwoływanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego,

b) udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami, w tym do przyjmowania

uwag, udzielania wyjaśnień i publicznej prezentacji opracowywanej przez siebie dokumentacji

na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy - na prośbę Zamawiającego, w określonych

przez niego miejscach i terminach,

c) terminowego wykonania poszczególnych elementów zamówienia.

    - Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania potrzebnych decyzji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbędne korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.

    - Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym przy prowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego.

    - Zamawiający i Wykonawca będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

    - W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

    - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacja techniczną,

    - uzupełniania szczegółów dokumentacji technicznej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót,

    - udziału w naradach technicznych w miarę potrzeby, na wezwanie Zamawiającego,

    - udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.