Specyfikacja Zamówienia Defibrylator AED

Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawa 15 szt. Defibrylatorów

Szczegółowe dane zamówienia.

- defibrylator półautomatyczny zewnętrzny (AED informuje kiedy zalecana jest defibrylacja, wstrząs uwalniany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku)

- uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych

- tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą jednego przycisku

- analiza stanu pacjenta na podstawie zapisu EKG i decyzja o dalszym postępowaniu

- defibrylator wyzwala impuls w mniej niż 5 sekund od analizy rytmu serca

- osobny algorytm EKG dla dorosłych i dzieci

- automatyczna redukcja energii wyładowania przy podłączeniu elektrod pediatrycznych

- adaptatywny metronom wskazuje prawidłowe tempo ucisku

- 'łańcuch przeżycia' komunikaty głosowe, piktogramy i diody prowadzą ratownika przez akcję ratunkową

- RealCPRhelp kontrola częstotliwości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej z głosową i wizualną informacją zwrotną o poprawności wykonanych działań

- cotygodniowe autotesty sprawdzające stan urządzenia

- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia kurz i wodę (norma IP55)

- zasilany jednorazową baterią o 5 letniej żywotności

- elektrody CPD-D - 5 lat przydatności do użycia

- bateria - 140 wyładowań lub 6 h pracy

- 8 lat gwarancji na AED

Dane techniczne:

- wymiary 12,7 x 23,6 x 24,7 (cm)

- waga 2,5 kg z baterią

Zestaw winien zawierać:

- defibrylator

- baterię

- elektrodę CPR-D uniwersalna

- mini-apteczkę (trymer, rękawiczki, maseczka)

Zamawiający zastrzega, że wszystkie produkty przedstawiane przez oferenta muszą spełniać europejskie normy jakości (konieczność dopuszczenia na rynek europejski).